ВАРИАНТ 11-3-1.

1. Рыболов заметил, что за 1 с поплавок совершил на волнах 2 полных колебания; расстояние между соседними горбами волн 50 см. Какова скорость распространения волн на воде?

2. На какой диапазон волн рассчитан контур приемника, если его индуктивность 15 мкГн, а емкость может изменяться от 75 до 300 пФ?

3. Какие изменения надо ввести в схему транзисторного генератора, чтобы можно было, получать амплитудно-модулированные колебания? Пояснить чертежом.
4. Разность хода двух когерентных волн равна 15 см. Каков результат интерференции, если: а) длина волны 10 см; б) длина волны 7,5 см?

ВАРИАНТ 11-3-2.

1. Радиолокатор посылает импульсы с частотой 6 кГц. Какова наибольшая дальность работы локатора?

2.В цепь переменного тока частотой 1000 Гц включена катушка индуктивностью 0,2 Гн. Какой емкости конденсатор нужно включить в эту цепи, чтобы наблюдать резонанс?

3. Можно ли радиолокатором обнаружить объект, находящийся под водой? Чем лучше воспользоваться для этой цели?

4. Два динамика излучают одинаковые волны длиной 2 м. Каким будет результат интерференции в точке, удаленной на 14 м от одного и на 7 м от другого динамика?

ВАРИАНТ 11-3-3.

1. В контуре индуктивностью 100 мкГн и емкостью 525 пФ возбуждены свободные колебания. Определить: частоту, период колебаний, максимальное напряжение на конденсаторе, если амплитуда тока 5 мА.

2. Трансформатор повышает напряжение с 220 до 660 В, его первичная обмотка содержит 840 витков. Найти коэффициент трансформации, количество витков во вторичной обмотке.

3. В какой обмотке содержится провод большего сечения? (По условию задачи №2).

ВАРИАНТ 11-3-4.

1. Движение некоторой точки волны описывается уравнением: x=0,05Cos2пt (в системе СИ). Написать уравнение точки, расположенной на 15 см ближе к источнику волн. Скорость волн 0,6 м/с.

2. Во время грозы человек услышал гром через 5 с после вспышки молнии. Как далеко человек находился от молнии?

3. Вторичная обмотка трансформатора подключена к реостату, сопротивление которого уменьшают. Как при этом меняется ток первичной обмотки?

4. Каков результат интерференции двух когерентных волн длиной 3 м, если:

а) разность хода 9 м; б) разность хода 10,5 м?

ВАРИАНТ 11-3-5.

1. Для работы на волне 50 м в приемнике применена катушка индуктивностью

40 мкГн. Какую индуктивность надо применить для работы приемника в диапазоне 25 м с тем же конденсатором в контуре?

2. Груз массой 2 кг, подвешенный на пружине жесткостью 50 Н/м, отвели вниз от положения равновесия на 5 см. Запишите уравнение колебаний координаты груза.

3. Эхо в горном ущелье слышно через 2 с после крика. Какова ширина ущелья?

4. Почему в газах невозможны поперечные механические волны?

ВАРИАНТ 11-3-6.

1. Колебания заряда происходят по закону синуса. Какова величина заряда при фазе колебаний равной п/4, если при времени равном четверти периода заряд равен 0,1 Кл?

2. Трансформатор с коэффициентом равным 10 включен в сеть с напряжением 220 В. Какой ток течет в первичной обмотке, если к вторичной подключен резистор сопротивлением 2 Ом? КПД принять на 100%.

3. Какая величина: частота или длина волны меняется при переходе звука из воздуха в воду? Почему? Во сколько раз она изменяет своё значение?