ВАРИАНТ 9-26-1.

1. Груз перемещают равномерно по горизонтальной поверхности, прилагая силу 300 Н под углом 600 к горизонту. Найдите работу, совершенную при перемещении груза на расстояние 10 м. (1500 Дж)

2. Вагон массой 25 т движется со скоростью 2 м/с и сталкивается с неподвижной платформой массой 15 т. Определите скорость совместного движения вагона и платформы после того, как срабатывает автосцепка. (1,25 м/с)

3. Два одинаковых шарика 1 и 2, находящиеся на наклонной плоскости, имели начальную скорость, равную нулю. Затем один из них начал двигаться по наклонной плоскости, а другой падать вниз по вертикали. Будут ли равны: а)работы силы тяжести 1 и 2 шариков, конечные скорости их движения? Трение не учитывать.

ВАРИАНТ 9-26-2.

1. Молотком массой 0,4 кг одним ударом вбивают небольшой гвоздь. Скорость молотка при ударе 2м/с. Определите работу, которая совершается при вбивании гвоздя. (0,8 Дж)

2. По наклонной плоскости с углом наклона 300 равномерно поднимают груз массой 200 кг. Сила трения скольжения груза о плоскость 680 Н. Вычислите совершенную работу, если длина наклонной плоскости 8 м. (13440 Дж)

3. На тепловой электростанции пар приводит в действие паровую турбину с электрическим генератором. От генератора электростанции энергия передается по проводам к электродвигателям на завод. Перечислите превращения энергии в этом процессе.

ВАРИАНТ 9-26-3.

1. Пружину жесткостью 10 000 Н/м сжали на 3 см. Определите её потенциальную энергию.  (4,5 Дж)

2. Тело массой 0,1 кг брошено вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с. Определите кинетическую и потенциальную энергии тела через две с после начала движения. (5 Дж и 40 Дж)

3. Шар, движущийся со скоростью V, упруго соударяется с таким же шаром. Какова скорость их движения, если второй шар перед столкновением:

а) был неподвижен?

б) двигался навстречу с той же скоростью?

а) (V1=0; V2=V); б) (-1/2V; 1/2V)