С3

Ученик собрал электрическую цепь, состоящую из батарейки (1), реостата (2), ключа (3), амперметра (4) и вольтметра (5). После этого он провел измерения напряжения на полюсах и силы тока  в цепи при различных сопротивлениях внешней цепи (см. фотографии). Определите ЭДС и внутреннее сопротивление батарейки.

4

5

1

2

3

5

4

1

2

3

2

1

Образец возможного решения (рисунок не обязателен)

Согласно показаниям приборов, U1 = 3,2 B I1 = 0,5 A U2 = 2,6 B I2 = 1 A. Закон Ома для полной цепи: I = . Отсюда:  = IR + Ir,  = U + Ir,  = U1 + I1r = U2 + I2r. Следовательно, r = = 1,2 Ом,  = 3,8 В. Примечание: отклонения в записанных показаниях приборов в пределах цены деления этих приборов не считаются ошибкой; соответственно могут различаться и числовые значения ответа.